Stav v kvalite ovzdušia za roky 2003 – 2005 na Slovensku

Tabuľky uvádzajú počet prekročení limitných hodnôt na jednotlivých monitorovacích staniciach. Tam kde došlo k prekročeniu povoleného počtu prekročení (24 hod. priemerné hodnoty) je údaj zvýraznený tučným písmom a šedým tieňovaním napr. 45

Pokiaľ došlo k prekročeniu ročnej hodnoty údaj je tiež zvýraznený tučným písmom a šedým tieňovaním.

Hodnota 1,3 * PM10 za roky 2003 a 2004 je počítaná hodnota z hodnoty celkových suspendovaných častíc, pretože neboli k dispozícii meracie zariadenia na meranie PM10.

Tab. č. 1 - Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia a limitných hodnôt zvýšených o medzu tolerancie (MT) za rok 2003

(zdroj údajov: SHMÚ)

| Aglomerácia / zóna |  | Ochrana zdravia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zložka | SO2 |  | NO2 |  | 1,3*PM10 |  | PM10 |  | Pb | CO | Benzén |
|  | Doba Spriemerovania povolený počet: | 1 hod | 24 hod | 1 hod | 1 rok | 24 hod | 1 rok | 24 hod | 1 rok | 1 rok | 8 hod KP1 | 1 rok |
|  | Limitná hodnota [µg/m3] (povolený počet prekročení) | 350 (24) | 125 (3) | 200 (18) | 40 | 50 (35) | 40 | 50 (35) | 40 | 5002 | 10000 | 5 |
| Bratislava | Bratislava Kamenné nám. | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 45 | 32,2 | 18 | 24,8 | 25,8 |  |  |
|  | Bratislava Mamateyova | 0 | 0 | 0 | 32,6 | 134 | 49,1 | 70 | 37,8 | 42,8 | 1824 |  |
|  | Bratislava Trnavské mýto | 0 | 0 | 0 | 53,6 | 106 | 42,1 | 51 | 32,4 | 30,2 | 4430 | 3,25 |
| Trnavsky Kraj | Trnava | 2 | 0 | 7 | 29,7 | 104 | 54,1 | 67 | 41,6 | 24,0 | 5281 | 6,74 |
|  | Senica | 0 | 0 | 0 | 16,7 | 47 | 34,1 | 18 | 26,2 | 16,0 |  |  |
| Nitriansky kraj | Nitra | 0 | 0 | 0 | 34,8 | 209 | 49,1 | 64 | 37,7 | 21,3 | 3380 | 6,79 |
| Banskobystrický Kraj | Banská Bystrica Nám. Slobody | 0 | 0 | 0 | 20,3 | 100 | 41,0 | 46 | 31,5 | 50,2 | 1548 |  |
|  | Hnúšťa | 0 | 0 | 0 | 14,1 | 84 | 40,8 | 34 | 31,4 |  |  |  |
|  | Jelšava | 0 | 0 | 0 | 23,6 | 161 | 55,3 | 90 | 42,5 | 30,6 |  |  |
|  | Žiar nad Hronom | 0 | 0 | 0 | 13,7 | 21 | 21,8 | 10 | 16,8 | 21,0 |  |  |
| Trenčiansky kraj | Bystričany | 2 | 0 | 0 | 18,6 | 134 | 50,2 | 71 | 38,6 |  |  |  |
|  | Handlová | 0 | 0 | 0 | 15,7 | 36 | 32,3 | 21 | 24,8 |  |  |  |
|  | Prievidza | 6 | 0 | 0 | 25,6 | 146 | 55,0 | 89 | 42,3 | 18,6 |  |  |
| Žilinský Kraj | Martin | 0 | 0 | 0 | 23,6 | 51 | 34,5 | 29 | 26,5 | 21,8 |  |  |
|  | Ružomberok Riadok | 0 | 0 | 0 | 20,2 | 201 | 61,1 | 120 | 47 | 17,2 |  |  |
|  | Žilina Veľká Okružná | 0 | 0 | 0 | 22,1 | 137 | 47,8 | 66 | 36,8 | 28,3 | 4883 |  |
|  | Žilina Vlčince | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 55 | 33,3 | 26 | 25,6 |  |  |  |
| Prešovský Kraj | Humenné | 0 | 0 | 0 | 23,3 | 65 | 35,7 | 28 | 27,4 | 32,4 |  |  |
|  | Prešov Solivar | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 50 | 33,4 | 25 | 25,7 | 45,3 | 2333 |  |
|  | Prešov Sídlisko III | 0 | 0 | 0 | 24,0 | 84 | 39,2 | 39 | 30,2 |  |  |  |
|  | Vranov nad Topľou | 0 | 0 | 0 | 18,6 | 104 | 44 | 47 | 33,9 | 40,3 |  |  |
| Košický Kraj | Krompachy | 2 | 0 | 0 | 14,2 | 80 | 38,7 | 33 | 29,8 | 145,2 |  |  |
|  | Strážske | 0 | 0 | 0 | 19,8 | 60 | 36,4 | 28 | 28,0 |  |  |  |
|  | Veľká Ida | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 247 | 82,4 | 176 | 63,4 | 150,3 | 2866 |  |
| Košice | Košice Strojárenská | 0 | 0 | 0 | 17,1 | 98 | 40,9 | 46 | 31,5 | 59,5 | 3032 |  |
|  | Košice Štúrova | 0 | 0 | 0 | 23,7 | 132 | 49,2 | 80 | 37,8 |  | 4023 | 2,09 |

1maximálna hodnota 8 hod kĺzavého priemeru

2olovo je v ng/m3

Tab. č. 2 - Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia a limitných hodnôt zvýšených o medzu tolerancie (MT) za rok 2004 (zdroj údajov: SHMÚ)

| Aglomerácia / zóna |  | Ochrana zdravia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zložka | SO2 |  | NO2 |  | 1,3*PM10 |  | PM10 |  | Pb | CO | Benzén |
|  | Doba Spriemerovania povolený počet: | 1 hod | 24 hod | 1 hod | 1 rok | 24 hod | 1 rok | 24 hod | 1 rok | 1 rok | 8 hod KP1 | 1 rok |
|  | Limitná hodnota [µg/m3] (povolený počet prekročení) | 350 (24) | 125 (3) | 200 (18) | 40 | 50 (35) | 40 | 50 (35) | 40 | 5002 | 10000 | 5 |
| Bratislava | Bratislava Kamenné nám. | 0 | 0 | 0 | 33,7 | 25 | 28,3 | 3 | 21,8 | 25,8 |  |  |
|  | Bratislava Mamateyova | 0 | 0 | 0 | 28,1 | 56 | 34,9 | 17 | 26,8 | 26,9 | 2368 |  |
|  | Bratislava Trnavské mýto | 0 | 0 | 0 | 38,3 | 78 | 37,2 | 24 | 28,6 | 23,1 | 4111 | 1,6 |
|  | Bratislava Koliba |  |  |  |  | 6 | 23,9 | 0 | 18,4 | 19,9 |  |  |
| Trnavsky Kraj | Trnava | 0 | 0 | 0 | 31,3 | 104 | 43,9 | 51 | 33,3 | 18,1 | 4370 | 4,4 |
|  | Senica | 2 | 0 | 0 | 23,0 | 47 | 32,1 | 14 | 24,7 | 10,5 |  |  |
| Nitriansky kraj | Nitra | 0 | 0 | 0 | 40,3 | 209 | 56,7 | 110 | 43,6 | 15,5 | 4531 | 4,9 |
| Banskobystrický Kraj | Banská Bystrica Nám. Slobody | 0 | 0 | 0 | 15,8 | 53 | 32,5 | 23 | 25,0 | 54,0 | 2410 |  |
|  | Hnúšťa | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 100 | 42,5 | 41 | 32,7 |  |  |  |
|  | Jelšava | 0 | 0 | 0 | 12,6 | 127 | 46,5 | 60 | 35,8 | 23,9 |  |  |
|  | Žiar nad Hronom | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 6 | 17,0 | 1 | 13,1 | 14,2 |  |  |
| Trenčiansky kraj | Bystričany | 33 | 4 | 0 | 10,1 | 117 | 45,0 | 51 | 34,6 |  |  |  |
|  | Handlová | 0 | 1 | 0 | 22,6 | 43 | 30,4 | 9 | 23,4 |  |  |  |
|  | Prievidza | 21 | 3 | 0 | 17,5 | 122 | 47,4 | 68 | 36,4 | 13,9 |  |  |
| Žilinský Kraj | Martin | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 59 | 31,1 | 31 | 23,9 | 15,8 |  |  |
|  | Ružomberok Riadok | 0 | 0 | 0 | 13,3 | 125 | 49,0 | 57 | 37,7 | 15,1 |  |  |
|  | Žilina Veľká Okružná | 0 | 0 | 0 | 23,5 | 115 | 45,0 | 57 | 34,6 | 24,1 | 4225 |  |
|  | Žilina Vlčince | 0 | 0 | 0 | 19,2 | 40 | 30,2 | 12 | 23,3 |  |  |  |
| Prešovský Kraj | Humenné | 2 | 0 | 0 | 27,2 | 44 | 30,9 | 11 | 23,8 | 27,2 |  |  |
|  | Prešov Solivar | 0 | 0 | 0 | 21,3 | 9 | 19,6 | 0 | 15,0 | 41,4 | 2783 |  |
|  | Prešov Sídlisko III | 0 | 0 | 3 | 27,1 | 60 | 35,6 | 17 | 27,4 |  |  |  |
|  | Vranov nad Topľou | 0 | 0 | 0 | 16,1 | 82 | 37,7 | 32 | 29,0 | 33,5 |  |  |
| Košický Kraj | Krompachy | 0 | 1 | 0 | 13,3 | 35 | 31,2 | 9 | 24,0 | 186,3 |  |  |
|  | Strážske | 0 | 0 | 0 | 13,8 | 24 | 27,6 | 3 | 21,2 |  |  |  |
|  | Veľká Ida | 0 | 0 | 1 | 30,9 | 172 | 59,0 | 115 | 45,4 | 127,3 | 3582 |  |
| Košice | Košice Strojárenská | 0 | 0 | 0 | 19,3 | 60 | 35,9 | 29 | 27,6 | 45,4 | 2674 |  |
|  | Košice Štúrova | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 82 | 38,4 | 33 | 29,5 |  | 3841 | 2,3 |

1maximálna hodnota 8 hod kĺzavého priemeru

2olovo je v ng/m3

Tab .č. 3- Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia a limitných hodnôt zvýšených o medzu tolerancie (MT) za rok 2005.

| Aglomerácia / zóna |  | Ochrana zdravia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VHP 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Znečisťujúca látka | SO2 |  | NO2 |  | NO2+MT |  | PM10 |  | CO | Benzén2) | Benzén +MT | SO2 | NO2 |
|  | Doba Spriemerovania | 1 hod | 24 hod | 1 hod | 1 rok | 1 hod | 1 rok | 24 hod | 1 rok | 8 hod 1) | 1 rok | 1 rok | 3 hod po sebe, počet výskytov | 3 hod po sebe, počet výskytov |
|  | Limitná hodnota [µg.m-3] | 350 | 125 | 200 | 40 | 250 | 50 | 50 | 40 | 10000 | 5 | 10 | 500 | 400 |
|  | (počet prekročení) | (24) | (3) | 18 |  | (18) |  | (35) |  |  |  |  |  |  |
| Bratislava | Bratislava, Kamenné nám. | 0 | 0 | 0 | 31,6 | 0 | 31,6 | 45 | 29,8 |  | 1,7(11) | 1,7(11) | 0 | 0 |
|  | Bratislava, Trnavské mýto | 0 | 0 | 0 | 37,7 | 0 | 37,7 | 103 | 41,3 | 2780 | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 |
|  | Bratislava, Jeséniova * |  |  | 0 | 14,6 | 0 | 14,6 | 18 | 28,0 |  | 1,0(11) | 1,0(11) |  | 0 |
|  | Bratislava, Mamateyova | 0 | 0 | 0 | 27,6 | 0 | 27,6 | 73 | 37,4 |  | 2,7(11) | 2,7(11) | 0 | 0 |
| Košice | Košice, Štúrova | 0 | 0 | 0 | 19,4 | 0 | 19,4 | 75 | 39,2 | 3809 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 |
|  | Košice, Strojárska | 0 | 0 | 0 | 25,1 | 0 | 25,1 | 45 | 32,4 | 2225 |  |  | 0 | 0 |
| Banskobystrický kraj | Banská Bystrica, Nám. slobody | 0 | 0 | 0 | 22,8 | 0 | 22,8 | 70 | 34,9 | 3145 |  |  | 0 | 0 |
|  | Jelšava, Jesenského | 0 | 0 | 0 | 10,6 | 0 | 10,6 | 74 | 38,5 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Hnúšťa, Hlavná | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0 | 7,3 | 88 | 40,6 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov | 0 | 0 | 0 | 19,9 | 0 | 19,9 | 46 | 25,2 |  |  |  | 0 | 0 |
| Bratislavský kraj # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Košický kraj | Veľká Ida, Letná | 0 | 0 | 0 | 17,2 | 0 | 17,2 | 198 | 64,7 | 2799 | 0,3(11) | 0,3(11) | 0 | 0 |
|  | Strážske, Mierová | 0 | 0 | 0 | 20,3 | 0 | 20,3 | 45 | 31,6 |  | 0,5(11) | 0,5(11) | 0 | 0 |
|  | Krompachy, Lorenzova | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | 9,2 | 43 | 33,0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Nitriansky kraj | Nitra, Štefánikova | 0 | 0 | 1 | 38,0 | 0 | 38,0 | 125 | 46,2 | 2766 | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 |
| Prešovský kraj | Humenné, Nám. slobody | 0 | 0 | 0 | 19,7 | 0 | 19,7 | 35 | 30,0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Prešov, Levočská | 0 | 0 | 1 | 22,8 | 0 | 22,8 | 69 | 38,7 |  | 2,6(11) | 2,6(11) | 0 | 0 |
|  | Prešov, Solivarská | 0 | 0 | 0 | 17,0 | 0 | 17,0 | 55 | 32,4 | 1692 | 2,6(11) | 2,6(11) | 0 | 0 |
|  | Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika | 0 | 0 | 0 | 12,3 | 0 | 12,3 | 87 | 40,0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Trenčiansky kraj | Prievidza, J. Hollého | 6 | 0 | 0 | 24,0 | 0 | 24,0 | 131 | 49,2 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Bystričany, Rozvodňa SSE | 2 | 0 | 2 | 8,7 | 2 | 8,7 | 147 | 51,2 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Handlová, Morovianska cesta | 1 | 1 | 0 | 15,1 | 0 | 15,1 | 41 | 30,3 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Trenčín, Hasičská * | 0 | 0 | 0 | 37,8 | 0 | 37,8 | 52 | 42,6 |  | 2,4(11) | 2,4(11) | 0 | 0 |
| Trnavský kraj | Senica, Hviezdoslavova | 0 | 0 | 0 | 21,0 | 0 | 21,0 | 69 | 36,0 | 2192 | 1,5(12) | 1,5(12) | 0 | 0 |
|  | Trnava, Kollárova | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 0 | 23,0 | 112 | 43,3 | 4327 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Topoľníky, Aszód, EMEP |  |  |  |  |  |  | 21 | 25,5 |  |  |  |  |  |
| Žilinský kraj | Martin, Jesenského | 0 | 0 | 0 | 21,3 | 0 | 21,3 | 67 | 36,0 | 2216 | 3,2(10) | 3,2(10) | 0 | 0 |
|  | Ružomberok, Riadok | 0 | 0 | 0 | 12,3 | 0 | 12,3 | 173 | 58,9 |  | 2,3(10) | 2,3(10) | 0 | 0 |
|  | Žilina, Veľká Okružná | 0 | 0 | 0 | 28,1 | 0 | 28,1 | 126 | 48,2 | 3014 |  |  | 0 | 0 |
|  | Žilina, Obežná | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 0 | 18,5 | 85 | 38,7 |  |  |  | 0 | 0 |

| 1) maximálna osemhodinová koncentrácia 2) (X) -pasívne 14 dňové merania, X - počet kampani v roku, okrem zimného obdobia, kedy sa merania nevykonávali 3) Limitné hodnoty pre výstražné hraničné prahy | * stanice Bratislava, Jeséniova a Trenčín, Hasičská merali v roku 2005 len jeden polrok # merania začnú v roku 2006 |
| --- | --- |

Tab č. 4- Počet dní s prekročením cieľovej hodnoty na ochranu zdravia ľudí (8h koncentrácia prízemného ozónu 120 µg.m-3).

Cieľová hodnota povoleného počtu prekročení pre rok 2010 je 25 dní v priemere za 3 roky.

| Stanica | 2003 | 2004 | 2005 | Priemer 2003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Banská Bystrica, Nám. slobody | 49 | 11 | 28 | 29 |
| Bratislava, Jeséniova | 78 | 28 | 52 | 53 |
| Bratislava, Mamateyova | 52 | 15 | 42 | 36 |
| Chopok, EMEP | 100 | 58 | 77 | 78 |
| Gánovce, Meteo. st. | 54 | 7 | 29 | 30 |
| Hnúšťa, Hlavná | 72 | 10 | 19 | 34 |
| Humenné, Nám. slobody | 69 | 10 | 41 | 40 |
| Jelšava, Jesenského | 65 | 12 | 13 | 30 |
| Kojšovská hoľa | 96 | 42 | 59 | 66 |
| Košice, Ďumbierska | 65 | 20 | 18 | 34 |
| Liesek, Meteo. st., EMEP1) |  | 0 | 35 | - |
| Lomnický Štít 2) | 198 | 63 | 81 | 114 |
| Martin, Jesenského 3) | 27 | - | - | - |
| Prešov, Solivarská | 56 | 3 | 18 | 26 |
| Prievidza. J. Hollého | 33 | 7 | 12 | 17 |
| Ružomberok, Riadok | 8 | 1 | 23 | 11 |
| Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 42 | 8 | 26 | 25 |
| Starina, Vodná nádrž, EMEP | 70 | 12 | 39 | 40 |
| Štrbské Pleso, Helios | 67 | 6 | 27 | 33 |
| Topoľníky, Aszód, EMEP | 102 | 27 | 47 | 59 |
| Trenčín, Janka Kráľa 4) |  |  | 22 | - |
| Veľká Ida, Letná | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov | 66 | 23 | 39 | 43 |
| Źilina, Obežná | 57 | 7 | 19 | 28 |

- chýbajú údaje, resp. zrušená stanica       		1) v prevádzke od 5.5.2004

2) experimentálna (vysokohorská) stanica (údaje sa neposielajú do medzinárodnej výmeny)

3) zrušilo sa monitorovanie v roku 2003                   	4) v prevádzke od 2005